INSTITUT FOR ELEKTRONISKE SYSTEMER

AALBORG UNIVERSITET

7/9 2009 Kim Olesen

input.doc

Regler for øvelses- og projektarbejder i laboratorierne på I8/IES.

Stærkstrømsbekendtgørelsens regler (Afsnit 6,  813) for ”Installationer i elektriske betjeningsrum” er gældende i laboratorierne. Som følge heraf har sikkerhedsudvalget for Institut for Elektroniske Systemer besluttet, at følgende regler skal efterleves i laboratorierne på I8/IES:

- Såfremt der er spænding på laboratorieinstallationerne, skal alle, der opholder sig i lokalet, være Instrueret/Sagkyndigt personale dvs. man skal kende nedenstående regler og have gennemgået en introduktion til laboratoriet.

- Brugeren skal kende placeringen af hovedafbryder og nødstop.

- Nødstoppet må kun anvendes i nødsituationer. Har nødstoppet været aktiveret, skal dette meddeles til laboratoriepersonalet, inden arbejdet må genoptages.

- Defekte/beskadigede dele indleveres til reparation.

- Der må ikke arbejdes med jævnspændinger (DC) over 60 V.

- Der må ikke arbejdes med vekselspændinger (AC) over 25 V (effektivværdi, RMS).

- Det er kun tilladt at anvende det materiel (apparater, ledninger, prøvepinde m.v.), der hører til lokalet, med mindre der gives tilladelse af laboratoriepersonalet eller brugerens vejleder.

- Der skal til enhver tid være orden i lokalet og ved den enkelte arbejdsplads. F.eks. må der ikke forefindes apparat- og prøveledninger i en opstilling, som ikke er forbundet/tilsluttet i begge ender.

- Alle hændelser, der har givet en person elektrisk stød, skal meddeles til laboratoriepersonalet, også selvom der ikke er synlig personskade.

- Elektrolytkondensatorer må maksimalt tilføres den spænding de er mærket til, og med den rigtige polaritet.

- Laboratoriearbejde der kan medføre særlig fare (mekanisk, kemisk, eksplosionsfare m.v.) må kun udføres efter tilladelse fra laboratoriepersonalet og vejlederen.

- Man må ikke kigge direkte ind i LASER’e eller infrarøde lysdioder (øjets beskyttelsesmekanismer reagerer ikke på infrarødt lys).

- Lodning. - Montage må kun foregå på arbejdsplads med udsugning. Mindre ændringer må foretages ved målebordet.

- Det anbefales, at have en ansvarsforsikring.

- Man må ikke arbejde i laboratoriet alene. (der kan dispenseres, efter aftale med vejleder)

- Der er pligt til at læse og forstå reglerne for det enkelte special laboratorium.

Se dem på http://doc.es.aau.dk/labs/

Undertegnede bekræfter at have læst og forstået ovenstående regler.

Grov tilsidesættelse af reglerne kan medføre bortvisning.

Navn/gruppe:

Dato:							Underskrift:

INSTITUT FOR ELEKTRONISKE SYSTEMER

AALBORG UNIVERSITET

7/9 2009 Kim Olesen

input.doc

Regler for øvelses- og projektarbejder i laboratorierne på I8/IES.

Stærkstrømsbekendtgørelsens regler (Afsnit 6,  813) for ”Installationer i elektriske betjeningsrum” er gældende i laboratorierne. Som følge heraf har sikkerhedsudvalget for Institut for Elektroniske Systemer besluttet, at følgende regler skal efterleves i laboratorierne på I8/IES:

- Såfremt der er spænding på laboratorieinstallationerne, skal alle, der opholder sig i lokalet, være Instrueret/Sagkyndigt personale dvs. man skal kende nedenstående regler og have gennemgået en introduktion til laboratoriet.

- Brugeren skal kende placeringen af hovedafbryder og nødstop.

- Nødstoppet må kun anvendes i nødsituationer. Har nødstoppet været aktiveret, skal dette meddeles til laboratoriepersonalet, inden arbejdet må genoptages.

- Defekte/beskadigede dele indleveres til reparation.

- Der må ikke arbejdes med jævnspændinger (DC) over 60 V.

- Der må ikke arbejdes med vekselspændinger (AC) over 25 V (effektivværdi, RMS).

- Det er kun tilladt at anvende det materiel (apparater, ledninger, prøvepinde m.v.), der hører til lokalet, med mindre der gives tilladelse af laboratoriepersonalet eller brugerens vejleder.

- Der skal til enhver tid være orden i lokalet og ved den enkelte arbejdsplads. F.eks. må der ikke forefindes apparat- og prøveledninger i en opstilling, som ikke er forbundet/tilsluttet i begge ender.

- Alle hændelser, der har givet en person elektrisk stød, skal meddeles til laboratoriepersonalet, også selvom der ikke er synlig personskade.

- Elektrolytkondensatorer må maksimalt tilføres den spænding de er mærket til, og med den rigtige polaritet.

- Laboratoriearbejde der kan medføre særlig fare (mekanisk, kemisk, eksplosionsfare m.v.) må kun udføres efter tilladelse fra laboratoriepersonalet og vejlederen.

- Man må ikke kigge direkte ind i LASER’e eller infrarøde lysdioder (øjets beskyttelsesmekanismer reagerer ikke på infrarødt lys).

- Lodning. - Montage må kun foregå på arbejdsplads med udsugning. Mindre ændringer må foretages ved målebordet.

- Det anbefales, at have en ansvarsforsikring.

- Man må ikke arbejde i laboratoriet alene. (der kan dispenseres, efter aftale med vejleder)

- Der er pligt til at læse og forstå reglerne for det enkelte special laboratorium.

Se dem på http://doc.es.aau.dk/labs/